제 1 장  서  론

정보화 사회로의 발달에 있어서 그 기반의 중심은 통신 기술이다. 또한 현대의 통신 기술은 유선 통신에서 무선통신이 기본이 되는 상황으로 바뀌어 가고 있는 상태이며 전세계적으로 정보통신과 이동통신 분야의 급격한 발전과 더불어 사용자의 욕구충족과 편리, 그리고 주파수 자원의 효율적인 관리를 위하여 다양한 통신 서비스와 시스템이 개발되고 있는 상황이다.

이러한 통신기술의 발전에 따라 다양한 통신 방식의 연구가 진행되고 있으며, 그 일환으로 단말기의 성능 및 무선 기지국 시스템의 성능을 극대화 시키기 위한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 이동통신 기기의 성능은 기기에 사용되는 고주파 소자들에 의해서 상당부분 결정되므로 고주파 소자들에 대한 기술 개발이 절실히 요구된다. 특히 이동 통신용 고주파 소자는 기기의 성능을 좌우하는 핵심부품으로 고효율화 및 선형성 향상 측면에서 다양한 연구가 이루어지고 있고, 급격히 증가하는 이동통신 이용자들을 한정된 주파수 자원으로 원활히 수용하기 위하여 우수한 선형성을 갖는 시스템을 요구하게 된다[1].

신호가 왜곡 없이 전달되려면 신호가 경유하는 시스템은 선형적인 특성을 가져야 한다. 만약 어떤 시스템이 비선형적 특성을 가지고 있다면 입력되는 신호가 선형적이라 할지라도 출력 신호는 비선형적일 수 밖에 없다. 예를 들어 이동통신 시스템의 경우 선형 입력 신호 대비 비선형 출력 신호를 지적할 수 있는데, 이러한 입출력 신호 관계는 AM-to-AM, AM-to-PM, 혼변조 왜곡(IMD), 인접채널 전력비 (ACPR)등을 이용하여 설명할 수 있다. 지금까지 비선형 출력 신호를 선형 신호로 개선시키는 선형화 기술 중에서 피드포워드 (Feedforward) 기술은 신호의 동일 진폭, 역 위상, 그리고 군지연 시간의 정확한 정합이 중요하게 알려져 있다[2][3]. 실시간 자동적응 신호상쇄와 대량 생산을 편리하게 하는 양산성을 위해 가변 신호 진폭 조정기, 가변 위상 조정기, 그리고 가변 군지연 시간 조정기가 필요하다. 그 동안 가변 신호 진폭 조정기와 가변 위상 조정기는 많이 소개되었지만 가변 군지연 시간 조정기는 거의 소개되지 않았다[4][5].

또한, 마이크로파 중계 시스템에서 송신 안테나로부터 수신 안테나로 궤환되는 신호는 수신 시스템의 성능을 나쁘게 할 뿐만 아니라 중계 시스템 내에 동일 채널 간섭 신호를 발생시킨다. 송신 안테나에서 수신 안테나로 궤환되는 동일 채널 간섭신호의 지연 시간은 환경 조건과 같은 여러 요인에 의해서 달라지게 되는데, 이러한 간섭신호를 효율적으로 제거하기 위해서는 시스템 내에서 궤환신호에 대응하는 상쇄신호의 진폭, 위상, 군지연 시간 등을 적절하게 조절해야 한다[6][7].

지금까지, RF 회로에서 군지연 시간을 필요에 따라 적절하게 조절할 수 있는 회로는 거의 없었다. 전송선로의 물리적인 길이가 다른 경로들로 구성된 군지연 시간 조정기(Group Delay Time Adjuster)는 소개된 적이 있으나[8], 경로의 선택에 따라 다른 고정 군지연 시간을 만들어 낼 뿐 적절하게 조절할 수 없었다. 본 논문에서는 군지연 시간을 조정할 수 있는 GDTA를 제안하였는데, 바이어스 전압에 의해 조절되는 가변 캐패시터와 가변 등가 인덕터로 구성된 공진회로를 이용하여 GDTA를 구현하였다. 서론에 이어 2장에서는 병렬 공진회로를 이용하여 군지연 시간 조정 이론을 제시할 것이며, 3장에서는 GDTA를 설계하기 위한 가변 캐패시터, 가변 등가 인덕터에 대해 소개하고, 단일 GDTA 설계를 제시할 것이다. 4장에서는 3장에서 설계한 단일 GDTA의 측정 결과와 단일 GDTA에 비해 전기적 특성을 개선한 평형 GDTA를 설계, 제작하고 측정 결과를 분석할 것이다.

제 2 장  군지연 시간 조정 이론

제 1 절 군지연 시간(Group delay)

군지연 시간은 신호가 임의의 시스템을 통과하는데 얼마의 시간이 걸리는가를 나타낸다. 그것은 시스템의 전기적 특성과 물리적 길이에 큰 영향을 받고, 보통 주파수에 대해서는 크게 영향을 받지 않는다. 일반적으로, 군지연 시간은 각주파수 변화에 따른 전체 위상의 변화율로 나타내며, 아래와 같이 정의할 수 있다[9].

(2-1)

여기에서 φ 와 ω 는 각각 전체 위상의 변화와 각 주파수를 나타낸다. 또한, 군지연 시간 왜곡은 송수신 신호나 데이터의 왜곡을 관찰하는 중요한 파라미터이다.

제 2 절 병렬 공진회로

그림 2.1은 전송선로에 연결된 병렬 공진회로이다. 이때, 입력 단에서 바라보는 입력 어드미턴스는 식 (2-2)와 같이 표현할 수 있다.

그림 2.1 병렬 공진회로

Figure 2.1 Shunt resonance circuit.

여기에서 전송선로의 특성 어드미턴스는 Y0이고, 서셉턴스(B)는 ωC−1ωL로 나타낸다.

(2-2)

반사계수(S11)를 식(2-3)와 같이 나타낼 때, 전달 계수(S21)를 식(2-4)와 같이 나타낼 수 있고,

(2-3)

(2-4)

식 (2-4)를 크기와 위상으로 표현하면 식 (2-5)와 같다.

(2-5)

제 3 절 군지연 시간 조정 이론

위의 병렬 공진회로로부터 얻어낸 전달계수의 위상 정보를 이용하여 그림 2.1 병렬 공진회로의 군지연 시간을 유도하면 식 (2-6)과 같이 각주파수에 대한 미분 형태를 전개하여 나타낼 수 있다.

G.D.=−dφdω=−ddωtan−11−ω2LC2ωLY0−11+1−ω2LC2ωLY02ddω1−ω2LC2ωLY0−11+1−ω2LC2ωLY02−2ωLC2ωLY0−1−ω2LC2LY02ωLY024ω2L2Y024ω2L2Y02+1−ω2LC21+ω2LC2ω2LY02Y0L1+ω2LC4ω2L2Y02+1−ω2LC2	(2-6)

만약에 그림 2.1의 병렬 공진회로가 특정 주파수에서 공진을 유지한다면, ω02LC=1을 만족하게 되고, 식 (2-6)은 식 (2-7)과 같이 표현된다.

(2-7)

식 (2-7)로부터, 병렬 공진회로의 공진 주파수를 일정하게 유지되도록 캐패시터와 인덕터의 값을 조절하게 될 때, 캐패시턴스가 증가하게 되면 군지연 시간도 증가하게 되며, 반대로 인덕턴스가 증가하게 되면 군지연 시간은 감소하게 되는 것을 알 수 있다. 따라서, 그림 2.1과 같은 병렬 공진회로의 L과 C의 값을 특정 주파수에서 공진하도록 유지하는 조건 하에 조절한다면 병렬 공진회로의 군지연 시간을 조절할 수 있게 된다.

제 3 장 군지연 시간 조정기 설계

군지연 시간을 조정할 수 있는 군지연 시간 조정기(GDTA)는 가변 캐패시터와 가변 등가 인덕터로 구성되어 있다. 가변 캐패시터와 가변 등가 인덕터는 병렬로 연결되어 있으며 각각 다른 바이어스에 의해 조절된다. 가변 등가 인덕터는 높은 임피던스를 갖는 전송선로에 가변 캐패시터를 연결하여 구현했다. 군지연 시간은 병렬로 구성된 회로의 캐패시턴스와 인덕턴스의 변화에 의해 조정된다. 이 때, 공진주파수는 고정되도록 해야 한다. 제안된 GDTA는 RFID 주파수 대역(908.5~914MHz)에 맞추어 설계하였다.

제 1 절 전송선로 이론[9]

전송선로 이론은 많은 방면에서 필드 해석과 기본적인 회로이론 사이의 갭을 연결하여 주는 역할을 하므로 초고주파 회로해석에 있어서 매우 중요하다. 전송선로에서 전파의 전달현상은, 회로이론의 확장 또는 맥스웰 방정식의 특성화로부터 다루어 질 수 있다.

(1)전송선로에 대한 집중 정수소자 회로모델

회로이론과 전송선로 이론의 주된 차이점은 전기적인 크기이다. 회로해석에서는 회로망의 물리적인 크기가 파장에 비하여 훨씬 작지만, 전송선로는 그 크기가 한 파장길이의 극히 일부 또는 수 파장에 해당된다. 이처럼 전송선로는 분산 정수회로망이며, 이 회로망에서 전압과 전류들은 선로 전체에 걸쳐 크기와 위상이 변화될 수 있다. 그림 3.1(a)에 나타낸 바와 같이 전송선로는 자주 2선식 선로로서 도시적으로 표현되는데, 그 이유는 TEM파가 전파되는 전송선로들은 항상 최소 2개의 도체를 포함하고 있어야 하기 때문이다. 그림 3.1(a) 선로의 한 짧은 구간인 길이 Δz 는 그림 3.1(b)에 나타낸 바와 같이 집중 정수회로로 모델링 될 수 있으며, 여기서 R, L, G, C는 선로의 단위 길이당의 크기로서 아래와 같다.

그림 3.1 전송선로의 길이 증가에 대한 전압 및 전류의 정의 및 등가회로

(a) 전압 및 전류의 정의 (b) 집중정수 등가회로

Figure 3.1 Voltage and current definitions and equivalent circuit for an incremental length of transmission line. (a) voltage and current definitions (b) lumped-element equivalent circuit.

R : 양쪽 도체에 대한 단위 길이당 직렬 저항[Ω/m]

L : 양쪽 도체에 대한 단위 길이당 직렬 인덕턴스[H/m]

G : 단위 길이당 병렬 콘덕턴스[S/m]

C : 단위 길이당 병렬 캐패시턴스[F/m]

직렬 인덕턴스 L은 두 도체들의 전체 자기 인덕턴스 값을 나타내며, 반면에 병렬 캐패시턴스 C는 두 도체들이 근접하여 있음에 기인된다. 직렬 저항 R은 도체의 유한한 도전율에 기인한 저항 값을 나타내며, 반면에 병렬 콘덕턴스 G는 도체들 사이에 있는 매질 내에서의 유전체 손실에 기인한다. 그림 3.1(b)의 회로에 키르히호프 전압법칙을 적용하면

υ(z,t)−RΔzi(z,t)−LΔz∂i(z,t)∂t−υ(z+Δz,t)=0	(3-1a)

반면에 키르히호프 전류법칙을 적용하면

i(z,t)−GΔzυ(z+Δz,t)−CΔz∂υ(z+Δz,t)∂t−i(z+Δz,t)=0	(3-1b)

식 (3-1a)과 식 (3-1b)를 Δz로 나누고, Δz → 0 과 같이 극한을 취하면 다음의 미분 방정식을 얻는다.

∂υ(z,t)∂z=−Ri(z,t)−L∂i(z,t)∂	(3-2a)

∂i(z,t)∂z=−G(z,t)−C∂υ(z,t)∂	(3-2b)

이들 방정식은 전송선로 방정식의 시간 영역 형태이다. 코사인 페이저(cosine-based phasors)를 갖는 정현적 정상상태(sinusoidal steady-state equation)에 대하여 식 (3-2)를 간단히 하면

(3-3a)

(3-3b)

와 같이 나타낼 수 있다.

(2) 전송 선로상의 전파 전달

식 (3-3)의 두 방정식을 동시에 풀면 V(z) 와 I(z)에 대한 파동 방정식을 얻는다.

d2V(z)dz2−γ2V(z)=0	(3-4a)

(3-4b)

(3-5)

여기서 γ는 복소 전파상수이며, 이는 주파수의 함수이다. 식 (3-4)에 대한 진행파 해는 다음과 같다.

(3-6a)

I(z)=I0+e−γz+I0−e−γz	(3-6b)

여기서 e−γz항은 +z 방향으로 전파하는 파를 나타내며, eγz항은 –z 방향으로 전파하는 파를 나타낸다. 식 (3-6a)의 전압 값을 식 (3-3a)에 대입하면 선로상의 전류 값을 얻는다.

식 (3-6b)와 비교하면 특성 임피던스(characteristic impedance) Zo 는 다음과 같이 정의될 수 있다.

(3-7)

이를 선로상의 전압과 전류로 표현하면

따라서, 식(3-6b)는 다음 식의 형태로 쓸 수 있다.

(3-8)

시간영역에서 전압파형은 다음과 같이 표현된다.

(3-9)

(3) 무손실 선로

위의 해는 손실효과를 포함하고 있는 일반적인 전송선로에 대한 것이었으며, 전파상수와 특성 임피던스가 복소수로 되어 있음을 볼 수 있다. 그러나 대부분의 실제 경우에 있어서, 선로상의 손실은 매우 작으며, 무시될 수 있으므로 위의 결과 식은 간략화 된다. 식 (3-5)에서 R=G=0으로 놓으면 전파상수는

(3-10a)

(3-10b)

무손실의 경우 예상했던 바와 같이 감쇠상수 α는 영이 된다. 식 (3-7)의 특성 임피던스는

(3-11)

로 되어 실수 값이 된다. 무손실 전송선로의 전압과 전류에 대한 일반 해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

(3-12a)

(3-12b)

제 2 절 전송(ABCD) 매트릭스[9]

Z,Y 그리고 S 파라미터는 임의의 포트 수를 갖는 초고주파 회로망을 특정 짓는데 사용될 수 있지만 실질적으로 많은 초고주파 회로망은 두 개 혹은 그 이상의 포트를 갖는 회로망의 직렬 연결로 구성되어 있다. 이 경우 각각의 2포트 회로망에 대해 2×2 전송, 혹은 ABCD 매트릭스를 정의하는 것이 간편하다. 두 개 혹은 그 이상의 포트를 갖는 회로망이 직렬로 연결되어 있을 때 ABCD 매트릭스는 각각의 2포트 회로망의 ABCD 매트릭스를 곱함으로써 쉽게 구할 수 있다.

그림 3.2 (a) 2포트 회로망 (b) 2포트 회로망의 직렬 연결

Figure 3.2 (a) A two-port network

(b) a cascade connection of two-port networks.

2포트 회로망에 대한 ABCD 매트릭스는 그림 3.2(a)에 보인 것과 같이 전체 전압과 전류에 의해 다음과 같이 정의된다.

이것을 매트릭스 형태로 나타낼 수 있다.

(3-13)

식 (3-13)의 좌변은 회로망의 포트 1에서의 전압과 전류를 나타내고 우변은 포트 2에서의 전압과 전류를 나타낸다.

그림 3.2b에서 보인 바와 같이 2개의 2포트 회로망이 직렬로 연결되어 있으면 각각의 ABCD 매트릭스는

(3-14a)

(3-14b)

가 된다. 식 (3-14b)를 식 (3-14a)에 대입하면

(3-15)

가 되어 직렬로 연결된 2개의 회로망의 ABCD 매트릭스는 각각의 2 포트를 나타내는 ABCD 매트릭스의 곱과 같다. 매트릭스의 곱의 순서는 매트릭스의 곱이 일반적으로 교환법칙이 성립되지 않으므로 회로망이 정렬되어 있는 순서와 같아야 한다.

ABCD 매트릭스 표현의 유용성은 기본적인 2포트 회로망에 대한 ABCD 매트릭스의 라이브러리를 형성하여 이렇게 간단한 2포트 회로망을 빌딩 블록으로 하여 직렬로 연결함으로써 보다 복잡한 초고주파 회로망을 구성하는데 적용할 수 있다는 것이다. 표 3.1은 사용하기에 편리한 몇 개의 2포트 회로망과 그의 ABCD 매트릭스를 나열한 것이다.

표 3.1 몇몇 유용한 2포트 회로의 ABCD 파라미터

Table 3.1 The ABCD parameters of some useful two-port circuits

제 3 절 전송선로와 π형 집중소자 등가회로

그림 3.3은 전송선로와 집중소자 등가모델을 나타내고 있으며 특성 임피던스가 Zt이고 전기각이 θ일 때 집중소자의 값을 ABCD 매트릭스를 이용하여 구할 수 있다.

그림 3.3 전송선로와 π형 집중 정수소자 등가회로

Figure 3.3 Transmission line and the lumped element equivalent circuit.

표 3.1 에서 그림 3.3의 전송선로의 ABCD 매트릭스를 나타내면

cosθjZtsinθjYtsinθcosθ	(3-16)

이고, 등가회로는 병렬 어드미턴스와 직렬 임피던스의 직렬 연결로 이루어져 있으므로 ABCD 매트릭스를 이용하여 나타내면

10jωCt11jωLt0110jωCt1=1jωLtjωCt1−ω2LCt10jωCt11−ω2LtCtjωLtjωCt2−ω2LtCt1−ω2LtCt	(3-17)

이 된다. 식 (3-16)과 식 (3-17)이 같으므로 연립하여 풀면 식 (3-18)과 같이 집중 정수 소자의 값을 전송선로의 특성 임피던스(Zt)와 전기각(θ)로 나타낼 수 있다.

Lt=Ztsinθω,Ct=1−cosθZtωsinθ	(3-18)

제 4 절 90° 하이브리드 회로

90°하이브리드 회로는 출력에서 90°위상 차를 가진 3dB 직교 결합기이다. 하이브리드의 형태는 그림 3.4와 같이 마이크로스트립 또는 스트립 선로 형태를 가지며, 브랜치라인 하이브리드로 알려져 있다. 우 모드, 기 모드 분해기법을 사용하여 90°하이브리드의 동작을 해석할 수 있다. 하이브리드의 동작 원리는 모든 단자는 정합되고, 전력 입력 단자 1(input port)에서 출력 단자 2와 3 사이로 전달되는 신호 사이에 90°위상변위를 같고 균등하게 전달된다. 전력은 단자 4(isolation port)에는 결합되지 않는다. 그러므로 [S] 행렬은 다음의 형태를 갖는다[9].

S=−120j10j001100j01j0	(3-19)

어떤 단자가 입력 단자로 사용되더라도, 하이브리드 결합기는 상당한 대칭성을 갖는다. 각 열의 처음 값이 첫 열의 대칭 배치로부터 얻어질 수 있을 때 이런 대칭은 산란 행렬에 반영된다.

하이브리드 결합기의 정합 조건을 만족하는 결합도는 다음 식과 같이 병렬 및 직렬 임피던스 값에 의해 결정된다.

P2P3 = ZoZp2	(3-20)

ZoZr = ZoZp + 112	(3-21)

본 논문에서는 90o hybrid 회로로서 Anaren사의 3dB 90°Surface Mount 종류인 Model No. 1D1304-3을 사용하였다. 표 3.2 는 각각 이들의 특성을 나타낸다. 그림 3.5은 1D1304-3의 동작 특성을 나타내고 있다.

그림 3.4 90o hybrid 회로

Figure 3.4 90o hybrid circuit

표 3.2 3dB 하이브리드 결합기(1D1304-3)의 사양

Table 3.2 The specifications of 3dB Hybrid Coupler (1D1304-3)

| Specification |  | units |
| --- | --- | --- |
| Frequency | 0.815~0.960 | GHz |
| Isolation | 22 | dB min. |
| Insertion Loss | 0.23 | dB max. |
| VSWR | 1.18 | Max : 1 |
| Amplitude Balance | 0.3 | dB max. |
| Phase Balance | 3 | Degrees max. |
| Power Handling | 150 | Avg. CW Watts |

그림 3.5 1D1304-3의 동작 특성

Figure 3.5 Typical performance of 1D1304-3

제 5 절 가변 캐패시터

(1) 바렉터 다이오드[10][11]

Varactor 다이오드는 다이오드의 PN 접합 공핍 영역 물리적 폭이 바이어스 조건에 따라 달라지는 특성을 이용하는 소자로서, PN 접합부에 역 바이어스를 가하면 캐패시터로 동작한다. Varactor 다이오드는 전압을 조절해서 가변 캐패시턴스를 요구하는 다양한 응용분야에서 많이 사용되는 소자이다.

바렉터 다이오드 소자는 전형적인 도핑 모양을 한 p+-n- n+샌드위치 구조로 이루어져 있다. 바렉터의 접합층 캐패시턴스 Cj(V)는 공핍층의 폭 W의 함수이다. 이때 W는 인가된 역방향 바이어스 전압의 함수에 따라 결정된다. 이 캐패시턴스는 식 (3-22)로 나타낼 수 있으며

Cj(V)=εAW(V)	(3-22)

이 때 A 는 횡단면의 면적이고  과 W(V) 는 각각 유전체 상수와 공핍층의 전압 의존형 폭이다. 역방향 전압이 0[V]부터 증가함에 따라 공핍층 폭 W가 증가하게 되며 캐패시턴스는 감소하게 된다.  n 영역의 나머지 부분은 직렬저항 RS 로 볼 수 있으며, 이 저항 값은 역방향 전압의 증가에 따라 감소하게 된다. 바렉터에서 도핑 밀도는 가능한 저항 값을 줄이기 위해 접촉부의 끝에 상당히 높도록 만들어져 있다. 그림 3.6은 패키지 바렉터 다이오드 등가회로를 나타낸다. 이것은 리이드 인덕턴스, 패키지 캐패시턴스를 포함하고 있다. 바렉터의 중요한 기능은 가변 캐패시턴스로서 동작하는 것이기 때문에 바이어스에 따른 캐패시턴스의 변화 범위는 원하는 위상 변화를 시키기에 충분히 커야 된다. 리액턴스 1/(ωCj)는 높은 주파수에서 RS에 비교해 커야 된다. RS를 작게 유지시키기 위해서는 역방향 바이어스 영역에서 바렉터 다이오드가 동작하면 된다.

그림 3.6 바렉터 다이오드의 등가회로

Figure 3.6 An equivalent circuit of the varactor diode

(2) 가변 캐패시터

가변 캐패시터를 구현하기 위해 바렉터 다이오드를 사용하였다. 바렉터 다이오드의 양단의 역 전압을 조절하게 되면 바렉터 다이오드의 공핍영역의 폭(W)을 조절하게 되어 그림 3.7에서 Cj 값을 조절할 수 있게 된다. 이 때 사용한 바렉터 다이오드는 Sony사의 1T362 이고, 그림 3.7은 역 바이어스에 따른 다이오드 캐패시턴스를 911MHz 측정하여 나타낸 것이다. 역 바이어스 전압이 25V에서 0V로 변화함에 따라 바렉터 다이오드의 캐패시턴스는 2.3pF에서 100pF까지의 변하게 된다.

그림 3.7 Sony사의 바렉터 다이오드 1T362의 캐패시턴스 측정값

Figure 3.7 The capacitance measurement of the varactor diode,

1T362 of Sony.

제 6 절 가변 인덕터

(1) 자이레이터-C 구조

1948년 Tellegen에 의해 처음으로 소개된 자이레이터는 일반적으로 그림 3.8과 같이 반대 부호를 갖는 두 개의 트랜스컨덕터(Transconductors)와 캐패시터로 구성되며, 능동 인덕터 구현에 널리 이용되고 있다[12].

(a)                                (b)

그림 3.8 자이레이터-C 구조와 등가회로

Figure 3.8 Gyrator-C structure and equivalent circuit

자이레이터-C 구조의 능동 인덕터는 수십 nH의 매우 큰 인덕턴스 값을 제공하고, 바이어스 전류로서 인덕턴스 값을 조절할 수 있어 회로가 간단하고 집적화에 용이하다. 그러나 집적화에 쓰이도록 만들어지는 단판(Monolithic) 능동 인턱터의 경우 동작 주파수 범위가 제한적이고 추가적인 전력소모를 요구되는 단점이 있다. 특히 높은 주파수에서는 트랜지스터 기생 커패시턴스에 의한 과다한 위상잡음이 발생하여 선형적인 인덕턴스를 얻기 어렵다.

이상적인 자이레이터 모델은 2단자의 회로망으로 나타낼 수 있으며, 자이레이터는 저항으로 특성화 될 수 있다. 그림 3.9는 자이레이터의 출력 노드에 커패시턴스, 인덕턴스를 각각 연결한 회로의 등가회로를 보여주고 있으며, 이것을 전류와 전압에 의한 관계식으로 나타내면 식(3-23)에서 (3-25)와 같이 표현할 수 있다. 이것은 자이레이터가 각각의 소자들을 쌍대적(Dual)으로 변환시킬 수 있다는 것을 의미한다.

(a) 전압제어 전압원                     (b) 전압제어 전류원

그림 3.9 자이레이터에 의한 소자 변환

Figure 3.9 A component transformation by the Gyrator

(3-23)

(3-24)

i1=Gv2=G−Ldi2dt=−GLd−Gv1dt=G2Ldv1dt	(3-25)

∴L=CG2	(3-26)

또한, 이러한 식은 실제적으로 집적화의 구현이 어려운 인덕턴스 성분을 구현이 용이한 커패시턴스 성분으로 대체가 가능함을 내포하고 있다. 실제적인 자이레이터 합성은 연산증폭기나 트랜지스터와 같은 능동소자를 연결함으로써 실현 될 수 있는데, 고주파에서의 사용을 위해 연산증폭기에 비해서 주파수 대역폭이 넓고 회로가 비교적 간단한 트랜스컨덕턴스 회로를 많이 이용한다. 이러한 자이레이터 구조를 이용한 능동 인덕터가 있긴 하지만 능동 인덕터의 Q 값이 충분히 높지 않고 조정 전압에 따라서 변하게 된다. 그래서 이러한 구조는 널리 사용되지 않고 있다.

(2) 다른 종류의 가변 인덕터

그림 3.10(a)와 같이 집중 소자 인덕터와 바렉터 다이오드를 직접 결합하여 가변 인덕터를 얻을 수 있으나 마이크로파 대역에서 자기 공진 주파수 (self resonance frequency: SRF)가 충분히 큰 인덕터를 얻는 것이 쉽지 않고, 또한 제작된 인덕터의 인덕턴스 값 편차(tolerance)가 심해 일정한 특정을 얻는 것이 용이하지 않다.

특성 임피던스가 낮은 전송선로에 바렉터 다이오드를 결합한 구조를 그림 3.10(b)에서 나타내고 있는데, 이 구조의 동작 원리는 그림 3.11에서 보여주듯이 바렉터 다이오드의 캐패시턴스 특성을 전송선로를 이용하여 스미스 차트 위 영역인 인덕턴스 영역으로 이동시켜 가변 인덕터로 동작하는 것이다. 하지만 이러한 구조는 동작 주파수가 낮아질 경우 전송선로의 물리적 길이가 너무 길어지는 단점이 있다.

(a)                             (b)

그림 3. 10 다른 종류의 가변 인덕터

Figure 3. 10 The kinds of the variable inductor.

그림 3.11 인덕턴스에서 캐패시턴스로의 변환

Figure 3.11 The transformation of a capacitive characteristic into an inductive characteristic.

(3) 제안된 가변 인덕터

본 논문에서는 특성 임피던스가 높은 전송선로와 가변 캐패시터를 결합하여 가변 등가 인덕터를 구현하였다. 그림 3.12는 전송선로에 가변 캐패시터를 직렬로 연결한 모델이 등가적으로 가변 인덕터로 동작하는 원리를 나타내고 있다. 그림 3. 12의 (a)는 전송선로(Zt)에 가변 캐패시터를 연결한 구조이고, (b)는 전송선로를 집중소자 등가모델로 전환하여 나타내었고, 병렬 연결된 C2와 Ct를 합하여 C`’으로 (c)에 표시하였다. (c)에서 인덕터에 직렬로 가변 캐패시터(C’)가 결합되어 가변 캐패시터가 변하게 되면 인덕터의 값도 변하게 되어 등가적으로 가변 인덕터로 동작하게 된다. (d)에서 가변 등가 인덕터(L’)로 표시하였다.

(a)                            (b)

(c)                           (d)

그림 3.12 가변 등가 인덕터의 동작 원리

Figure 3.12 An operation of a variable equivalent inductor

식 (3-27)은 직렬 Lt과 C2+Ct의 동작 주파수에서의 입력 임피던스를 나타내고 있다. 만약 리액턴스(XL)가 양의 값을 갖는다면, 인덕터의 특성을 갖게 된다. 따라서, 캐패시턴스의 값을 리액턴스가 양의 값을 갖는 범위 안에서 적절하게 변화시키면 인덕터의 특성을 얻을 수 있다.

XL=ω02LtC'−1ω0C'  	(3-27)

(3-28)

그림 3.7에서 가변 캐패시터의 가변 영역이 약 2.3pF에서 100pF임을 나타내었으므로 동작 주파수(911MHz)에서 공진하기 위한 인덕터의 값을 알 수 있다. 표 3.3에 바렉터 다이오드의 양단에 역 전압을 가했을 때 측정된 캐패시턴스를 나타내었고, 식 (3-28)을 이용하여 동작 주파수에서 공진하는 계산된 인덕턴스를 나타내었다. 필요로 하는 인덕턴스가 약 0.1nH에서 13.4nH 사이의 값을 가져야 함을 알 수 있다. 식 (3-18)과(3-27)에서 전송선로의 임피던스(Zt)와 전기적 길이(θ)를 조절하여 0.1nH에서 13.4nH 사이의 변화량을 갖는 가변 등가 인덕터를 설계하였고, 표 3.4에 결과를 나타내었다. 그림 3.13은 설계된 가변 등가 인덕터를 나타내고 있다.

그림 3. 13 가변 등가 인덕터

Figure 3.13 A variable equivalent inductor

표 3.3 가변 캐패시터의 측정값 및 인덕터의 계산값(@911MHz)

Table 3.3 The measurement result of the variable capacitor and a calculated value of inductor (@911MHz)

| VC[V] | C[pF]측정치 | L[nH]계산값 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50.21 | 0.61 |
| 2 | 36.00 | 0.85 |
| 3 | 24.04 | 1.27 |
| 4 | 16.27 | 1.87 |
| 5 | 13.41 | 2.27 |
| 6 | 11.30 | 2.70 |
| 7 | 9.67 | 3.15 |
| 8 | 8.32 | 3.66 |
| 9 | 7.22 | 4.22 |
| 10 | 6.27 | 4.86 |
| 11 | 5.47 | 5.57 |
| 12 | 4.80 | 6.34 |
| 13 | 4.27 | 7.13 |
| 14 | 3.85 | 7.91 |
| 15 | 3.51 | 8.68 |
| 16 | 3.23 | 9.43 |
| 17 | 3.01 | 10.12 |
| 18 | 2.83 | 10.76 |
| 19 | 2.69 | 11.32 |
| 20 | 2.56 | 11.90 |
| 21 | 2.47 | 12.33 |
| 22 | 2.39 | 12.74 |
| 23 | 2.33 | 13.07 |
| 24 | 2.30 | 13.24 |
| 25 | 2.27 | 13.42 |

표 3.4 가변 등가 인덕터의 측정값(@911MHz)

Table 3.4 The measurement result of the variable equivalent inductor (@911MHz)

| VL[V] | L[nH]측정치 |
| --- | --- |
| 1 | 14.37 |
| 2 | 12.98 |
| 3 | 11.98 |
| 4 | 11.13 |
| 5 | 10.37 |
| 6 | 9.66 |
| 7 | 8.96 |
| 8 | 8.26 |
| 9 | 7.55 |
| 10 | 6.81 |
| 11 | 6.05 |
| 12 | 5.29 |
| 13 | 4.55 |
| 14 | 3.87 |
| 15 | 3.24 |
| 16 | 2.70 |
| 17 | 2.21 |
| 18 | 1.80 |
| 19 | 1.43 |
| 20 | 1.12 |
| 21 | 0.85 |
| 22 | 0.43 |
| 23 | 0.30 |
| 24 | 0.21 |
| 25 | 0.15 |

제 7 절 단일 군지연 시간 조정기

그림 3.14는 군지연 시간 조정기의 단일 구조를 나타내고 있다. 특성 임피던스가 50Ω인 전송선로에 병렬로 바렉터 다이오드를 이용한 가변 캐패시터와 높은 임피던스 전송선로(Zt)에 직렬로 바렉터 다이오드를 연결한 가변 등가 인덕터를 결합한 병렬 공진회로를 보이고 있다.

그림 3.14 단일 군지연 시간 조정기

Figure 3.14 The group delay time adjuster (GDTA) unit.

그림 3.15는 그림 3.3에 나타낸 전송선로 등가모델을 적용하여 등가적으로 가변 인덕터로 구현되는 과정을 나타내고 있다. C1과 C2는 바렉터 다이오드이고 각각 가변 캐패시터와 가변 인덕터의 구현을 위해 사용된다. 가변 인덕터 구현에 사용되는 전송선로(Zt)는 (b)와 같이 집중소자 등가모델을 이용해 나타낼 수 있고, 등가모델의 병렬 Ct는 각각 C1과 C2와 합해져 (c)와 같이 나타낼 수 있다. Lt와 직렬 연결된 바렉터 다이오드의 캐패시턴스 (C2+Ct)를 조절하게 되면 전체적으로 (d)와 같이 인덕턴스(L`) 특성을 얻을 수 있다.

(a)                    (b)

(c)			   (d)

그림 3.15 전송선로를 이용한 GDTA의 등가 회로

Figure 3.15 The equivalent circuit of the GDTA using the transmission line.

그림 3.15의 공진회로에서 전송선로의 특성 임피던스도 군지연 시간에 영향을 주는 것을 식 (2-7)에서 볼 수 있으며, 전송선로의 특성 임피던스가 50Ω일 때911MHz 대역에서 군지연 시간을 1ns 변화시키기 위해서는 약 20pF 정도의 캐패시턴스 변화량이 있어야 한다. 공진회로를 구성하는 가변 캐패시터와 인덕터는 각각 두 개의 바이어스 전압에 의해서 특정한 값을 갖는다. 식 (2-7)에서 공진 주파수를 일정하게 유지하면서 캐패시턴스나 인덕턴스를 변화시키면 군지연 시간이 변화함을 나타내었다.

제 4 장 군지연 시간 조정기 측정 및 분석

3장에서 설계한 단일 군지연 시간 조정기와 평형 군지연 시간 조정기의 설제작하고 측정하였다. 동작 주파수 대역은 RFID 주파수 대역인 908.5MHz ~ 914MHz이며, 가변 캐패시터와 가변 등가 인덕터를 조절하기 위해 각각 0V~25V 전압을 사용하였다.

제 1 절 단일 군지연 시간 조정기의 측정

그림 4.1 단일 군지연 시간 조정기의 구조

Figure 4. 1 The GDTA unit structure

그림 4.1은 군지연 시간 조정기의 단일 구조이며 가변 캐패시터와 가변 등가 인덕터는 각각 VC와 VL의 두 개의 전압에 의해 독립적으로 조절된다. 두 전압이 서로에게 영향을 주지 않기 위해서 가변 등가 인덕터의 앞 단에 DC block을 두었다. 표 4.1에 단일 군지연 시간 조정기의 군지연 시간을 약 0.4ns에서 5ns로 변화시켜가면서 전달계수 및 반사계수를 측정하여 결과를 나타내었다. 군지연 시간을 변화시켜가면서 전기적 특성을 측정하였다.

표 4.1 단일 군지연 시간 조정기의 전기적 특성

Table 4.1 The characteristic of the GDTA unit

| G.D[ns] |  |  | S21[dB] |  |  | S11[dB] | Control Voltage[V] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908.5MHz | 911MHz | 914MHz | 908.5MHz | 911MHz | 914MHz | max. | VC | VL |
| 0.4440 | 0.4200 | 0.4320 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -31.40 | 25.00 | 3.90 |
| 1.4342 | 1.4204 | 1.3827 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -21.30 | 10.48 | 14.39 |
| 2.5100 | 2.4677 | 2.3711 | -1.47 | -1.45 | -1.43 | -16.30 | 8.40 | 17.09 |
| 3.5339 | 3.4787 | 3.3381 | -2.16 | -2.20 | -2.27 | -13.10 | 7.20 | 18.79 |
| 4.3976 | 4.3490 | 4.2007 | -3.13 | -2.97 | -2.84 | -10.70 | 6.60 | 20.09 |
| 5.0908 | 4.9895 | 4.8602 | -3.76 | -3.59 | -3.47 | -9.57 | 6.02 | 20.89 |

표 4.2 평형 군지연 시간 조정기의 전기적 특성

Table 4.2 The characteristic of the Balanced GDTA

| Group delay time[ns] |  |  | S21[dB] |  |  | S11[dB] | Control Voltage[V] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 908.5MHz | 911MHz | 914MHz | 908.5MHz | 911MHz | 914MHz | 911MHz | VC | VL |
| 1.0048 | 1.0408 | 1.0247 | -0.65 | -0.64 | -0.64 | -25.65 | 25.00 | 3.90 |
| 1.9999 | 2.0097 | 1.9699 | -1.36 | -1.38 | -1.39 | -26.75 | 10.48 | 14.39 |
| 3.0505 | 3.0765 | 2.9860 | -1.97 | -1.96 | -1.95 | -24.84 | 8.40 | 17.09 |
| 4.0205 | 3.9375 | 3.7922 | -2.69 | -2.69 | -2.71 | -24.41 | 7.20 | 18.79 |

제 2 절 평형 군지연 시간 조정기의 측정

단일 GDTA의 경우 군지연 시간이 증가할수록 반사계수가 급격히 나빠지는 것을 표 4.1에서 확인할 수 있다. 이러한 문제점을 보완하기 위해서 그림 4.2(a)와 같은 구조를 제안하였다. 2개의 하이브리드와 2개의 단일 군지연 시간 조정기로 이루어졌으며 평형 군지연 시간 조정기(Balanced GDTA)라 이름하였다. 평형 군지연 시간 조정기의 블록도를 그림 4.2에 나타내었다.

그림 4.2 평형 군지연 시간 조정기의 블록도

Figure 4. 2 The Balanced GDTA block

그림 4.3은 그림 4.2에 나타낸 블록도를 자세하게 표현하고 있는데, 단일 군지연 시간 조정기에서와 같은 바이어스 회로를 구성하였고, 평형 군지연 시간 조정기에 사용된 두 개의 단일 군지연 시간 조정기의 가변 캐패시터와 가변 등가 인덕터는 같은 바이어스를 사용한다. 실제로 제작한 평형 군지연 시간 조정기는 그림 4.4이고, 제작한 평형 GDTA의 측정 결과를 표 4.2와 그림 4.5에 나타내었다.

평형 GDTA의 군지연 시간 변화량을 3ns보다 더 크게 할 수 있었지만, 중계 시스템이나 피드포워드 선형화 회로에 적용 가능한 군지연 시간의 변화량은 대역내에서 군지연 시간과 전송계수의 기울기를 고려하여 3ns 정도로 하였다.

그림 4.3 평형 군지연 시간 조정기의 측정구조

Figure 4. 3 The Balanced GDTA measurement structure

그림 4.4 제작된 평형 군지연 시간 조정기

Figure 4. 4 The fabricated Balanced GDTA

(a)

(b)

(c)

(d)

그림4.5 제작된 평형 GDTA의 전기적 특성(a)G.D.=1.041ns (b)G.D.=2.010ns (c)G.D.=3.077ns (d)G.D.=3.938ns @911MHz

Figure 4.5 The electrical characteristics of the balanced GDTA. (a)G.D.=1.041ns (b)G.D.=2.010ns (c)G.D.=3.077ns (d)G.D.=3.938ns @911MHz

제 5 장  결  론

가변 캐패시터와 가변 등가 인덕터로 구성된 병렬 공진회로를 이용해 군지연 시간을 적절하게 조정할 수 있는 GDTA를 제안하고 설계하였다. 병렬 공진회로의 공진 주파수는 유지하면서 캐패시턴스와 인덕턴스 값을 변화시키면 군지연 시간을 조정할 수 있다. 단일 GDTA의 군지연 시간을 변화시키면 큰 군지연 시간 영역에서 반사특성이 좋지 않아, 이를 개선하기 위하여 본 논문에서는 3dB 하이브리드를 이용한 평형 GDTA를 제안하여 군지연시간을 변화시켜 증가하더라도 반사계수는 약 -25dB의 일정한 특성을 유지하였다. 제작된 평형 GDTA의 군지연 시간 변화량은 약 3ns이다. 무선 통신 시스템에서 간섭 및 왜곡 신호는 여러 환경조건에 따라 달라진다. 종전의 간섭 및 왜곡신호 제거회로는 간섭 및 왜곡신호의 군지연 시간이 일정하다는 가정 하에 간섭 및 왜곡신호를 제거하였지만, 제안된 GDTA를 이용하면 실시간 간섭 및 왜곡신호의 군지연 시간에 맞추어서 간섭 및 왜곡신호를 제거할 수 있게 된다. 만약에 GDTA가 동일 채널 간섭신호 제거 기술을 이용한 무선 중계 시스템이나 좋은 선형성을 필요로 하는 피드포워드 선형화 회로에 적용한다면 기존의 시스템보다 더 좋은 특성을 가질 것이라 기대된다.

참 고 문 헌

- Kenington P.B, Wilinson R.J., and Marvill J.D., “Power Amplification Techniques      for Linear TDMA Base Station,” IEEE Global Telecommunication Conf., vol. 1, pp. 74-78, Dec. 1992.

- Yong-Chae Jeong, Young-Jean Song, In-Ju Oh, and Chul-Dong Kim, "A Novel Adaptive Feedforward Amplifier Using an Analog Controller," Microwave Journal, vol.46, no.4, pp.76-85, Apr. 2003.

- Yong-Chae Jeong, "A Feedforward Power Amplifier with Loops to Reduce Rx Band Noise and Intermodulation Distortion," Microwave Journal, vol.45, no.1, pp.80-91, Jan. 2002.

- Yong-Chae Jeong, "Design of a Novel Vector Modulator," Microwave Journal, vol.44, no.10, pp.156-162, Oct.2001.

- Won-tae Kang, Ik-soo Chang, and Min-soo Kang, "Reflection-Type Low-Phase-Shift Attenuator," IEEE trans., vol. 46, no. 7, Jul. 1998.

- S.J. Kim, J.Y. Lee, J.C. Lee, J.H. Kim, B. Lee, and N.Y. Kim, "Adaptive Feedback Interference Cancellation system (AF-ICS)," IEEE MTT-S Digest, pp.627-630, 2003.

- Tomás O’Sullivan, Robert A. York, Bud Noren, and Peter M. Asbeck, "Adaptive Duplexer Implemented Using Single-Path and Multipath Feedforward Techniques with BST Phase Shifters," IEEE trans., vol. 53, no. 1, Jan.2005.

- Inder Bahl, Prakash Bhartia, Microwave Solid Circuit Design, pp.626-659, John Wiley & Sons, 1988.

- David M. Pozar, Microwave engineering, Second Edition, John Wiley & Sons, N.Y., 1998.

- J.F. White, Microwave Semiconductor Engineering, Van Nostrand, NJ, 1982.

- R.V. Garver, “360° Varactor diode linear phase modulator,” IEEE Trans. on Microwave Theory and Tech., vol. MTT-17, pp.137-147, Mar. 1979.

- R. Mukhopadhyay et al., “Reconfigurable RFIC’s for frequency-agile VCO’s in Si-based technologies for multi-band applications,” in IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Dig., 2004, pp. 1489–1492.